[image: image1.emf]



[image: image2.jpg]


Общество с ограниченной ответственностью

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ "АРХИТЕКТОР"
Свидетельство о членстве в СРО 

НП "Проектный комплекс Нижняя Волга": № 34-871-16/350-01 от 18.08.2016г.


Заказчик: ООО "ГК Чистый город"
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
для размещения "Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (Мясниковский МЭОК)" на территории Недвиговского сельского поселения Мясниковского муниципального района Ростовской области
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
006-019-ППТ.МО
Директор                                                                                      С.А. Чередниченко

Главный архитектор проекта                                                    С.А. Чередниченко

2019 г.

1 Введение
Проект планировки территории для размещения "Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (Мясниковский МЭОК)" на территории Недвиговского сельского поселения Мясниковского муниципального района Ростовской области разработан на часть поселения, применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами:

61:25:0600801:36; 61:25:0600801:158; 61:25:0600801:34; 61:25:0600801:35; 61:25:0600801:160; 61:25:0600801:31; 61:25:0600801:164; 61:25:0600801:163; 61:25:0600801:162; 61:25:0600801:38; 61:25:0600801:30; 61:25:0600801:32; 61:25:0600801:37; 61:25:0600801:39; 61:25:0600801:159; 61:25:0600801:161; 61:25:0600801:166; 61:25:0600801:33; 61:25:0600801:165, по заказу ООО "ГК Чистый город" в соответствии с заданием на проектирование, Основанием для проектирования является Федеральный закон №190–ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральный закон  №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Назначение проекта планировки определяется двумя позициями – выделение элементов планировочной структуры и установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. 

Посредством документации по планировке территории определяются:

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:

           а) линии, ограничивающие территории общего пользования (включая автомагистрали, дороги, проезды, площади) от территорий иного назначения и обозначающие планировочные элементы территории;

           б) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения окружающей среды. 

Состав и содержание проекта планировки определен Градостроительным кодексом РФ.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по ее обоснованию. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (схемы) и пояснительную записку, которая содержат описание и обоснование положений, касающихся:

· определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно- технического обеспечения, необходимых для развития территории;

защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
-  иных вопросов планировки территории.
Проект планировки территории разработан проектной организацией ООО АПМ «АРХИТЕКТОР» в мастерской генеральных планов, при участии мастерской инженерных сетей и сооружений, мастерской автодорог и инженерных сооружений с привлечением главных специалистов ООО АПМ «АРХИТЕКТОР». Подготовка проекта планировки осуществлялась на основании документов территориального планирования – Генерального плана Недвиговского сельского поселения Мясниковского муниципального района Ростовской области.
2  Природно- климатические условия

2.1  Климат
Административно объект проектирования расположен в Российской Федерации, Ростовская область, Мясниковский район, Недвиговское сельское поселение.
К северо-востоку от  проектируемого участка расположен х. Веселый на расстоянии 2,8 км. К западу от участка изысканий х. Халыбо-Адабашев, на расстоянии 2,4 км. К юго-западу х. Пятихатки на расстоянии 2,9 км.

Для территории характерен умеренно-континентальный климат. 
Приводимые ниже характеристики климата даются по материалам метеостанции Ростов-на-Дону. В качестве источников сведений использовались Справочники по климату, СНиП 23-01-99*, СП 22.13330.2016.

Средняя годовая температура воздуха за многолетний период составляет 9,8°С, среднемесячная самого холодного месяца января – минус 3,8°С, самого жаркого июля – плюс 23,2°С (СНиП 23-01-99*).

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 40°С, абсолютный минимум – минус 33°С (Справочник по климату).

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 59%, наиболее холодного 82% (Справочник по климату).

Среднегодовое значение скорости ветра в Ростове составляет 4,0 м/с.
По климатическому районированию Российской Федерации для строитель​ства территория отнесена к району III В.
2.2 Рельеф
В геоморфологическом отношении участок расположен на водоразделе, склонах водораздела.

Рельеф площадки неровный, с вытянутой с запада на восток в центральной части участка вершиной водораздела и уклонами в северном, южном и восточном направлениях. 
2.3 Тектоника и сейсмичность
В тектоническом плане территория расположена в пределах южного свода Русской равнины.

Согласно СП 14.13330.2014 с изм.№1 «Строительство в сейсмических районах» сейсмичность территории составляет для г. Ростов-на-Дону:

- по карте ОСР-2015-А - 6 баллов;

- по карте ОСР-2015-В - 6 баллов;

- по карте ОСР-2015-С - 7 баллов. 
2.4  Гидрогеологические условия
При бурении скважин ООО «КР» до глубины 5,0-20,0 м в июне 2019 года подземные воды «верховодка» на изучаемом участке были вскрыты на глубинах 2,0-9,8 в северной части участка и 10,2м в южной части участка.
2.5 Геологическое строение.

В геологическом строении площадки до разведанной глубины 5,0-20,0 м принимают участие геолого-литологические слои (сверху вниз):

- почвенно-растительный слой: суглинок гумуссированный темно-серый, твердый;

- суглинок бурый, твердый;

- глина красно-бурая;

- элювий известняка: щебенисто-дресвяный грунт с суглинистым заполнителем, прослоями супесь с ракушью и дресвой;

- известняк слабовыветрелый, крепкий.

Геологическое строение и литологические особенности грунтов, изменение их мощности на площадке проектируемого объекта изучались лабораторными методами на образцах ненарушенного сложения (монолитах и пробах) ООО « КР» и отражены в «Техническом отчете по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации».

3  Существующее  положение
3.1  Современная  градостроительная  ситуация

Территория проектируемого участка расположена в Центральной части Недвиговского сельского поселения за границами населенных пунктов. 

4  Проектные  решения
4.1 Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристика технологической схемы производства в целом и характеристика отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции.
4.1.1 Характеристика объектов строительства
На «Мясниковский МЭОК» (далее - Объект) поступают отходы производства и потребления (в т.ч. ТКО) частично III, IV -V класса опасности, промышленные отходы подобные коммунальным, а также медицинские отходы класса А (отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам: бумага, пластик и т.п. от медицинских учреждений). После взвешивания и контроля на контрольно-пропускном пункте отходы в мусоровозах поступают в производственный корпус приема и сортировки твердых коммунальных отходов мусоросортировочного завода, где происходит распределение их на потоки:

− до 10% крупногабаритных отходов (далее – КГО) и строительных отходов направляется на площадку дробления КГО и строительных отходов, а далее направляются на полигон ТКО;

− до 90% отходов поступают в производственный корпус приема и сортировки твердых коммунальных отходов МСК.

После извлечения до 15 % неорганических вторичных ресурсов в МСК образуются «хвосты» - остатки сортировки, представляющие собой преимущественно органические отходы (до 45%) с примесью неорганических включений, которые направляются на площадку биокомпостирования и до 30% неутилизируемых отходов, которые направляются на участок размещения отходов.

В соответствии с заданием на проектирование мощность Объекта определена 800 000 тонн/год.

Режим работы предприятия – 365 дней в году, круглосуточно (в две смены по 12 часов).

Таким образом, Объект подразделяется на следующие зоны:

− зона подъезда;

− вспомогательная зона;

− производственная зона.

Зона подъезда Объекта включает в себя:

- подъездную автодорогу;

- площадку грузового автотранспорта;

- площадку легкового автотранспорта;

-площадку песка и тушения тлеющих отходов.

К объектам вспомогательной зоны Объекта относятся следующие здания и сооружения:

− контрольно-пропускной пункт;

− весовая-диспетчерская;

− административно-бытовой корпус;

− резервуары противопожарные;

− пункт хранения пожарной техники;

− насосная станция пожаротушения;

− резервуары сбора дождевых стоков;

− сборник хозяйственно-бытовых стоков;

− резервуары производственных стоков;

− сети наружного освещения;

− сети молниезащиты и заземления;

− сети пожарной сигнализации;

− наружные сети канализации;

− внутриплощадочные проезды;

− периметральное ограждение.

Производственная зона Объекта подразделяется на:

− здание мусоросортировочного комплекса
− участок дробления крупногабаритных отходов (КГО) и строительных отходов;

− площадка биокомпостирования;
−
наблюдательные скважины;

−
участок размещения отходов;

−
кавальер грунта;
4.1.2 Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции. 
Объект предназначен для сортировки и утилизации (методом биокомпостирования) отходов, временного накопления вторичных ресурсов. а также размещения отходов производства и потребления.
Сортировке подлежат следующие основные фракции отходов:

− дерево;

− лом черных металлов;

− картон, бумага;

− пластмасса, полимерная пленка;

− бутылки ПЭТ (с разделением по цветам);

− алюминиевые банки;

− стекло;

− органические отходы;

− прочие полезные фракции.

Вторичные ресурсы подаются на гидравлический пресс автоматический горизонтальный с дальнейшим брикетированием в тюки, скрепленные проволокой или полимерными лентами. После контроля качества тюки помещаются в складскую зону для временного накопления до момента отгрузки покупателю. Тюки взвешивают и маркируют этикетками.
4.1.3 Характеристика технологической схемы производства в целом.
Отходы поступают на Объект в мусоровозах в уплотненном и неуплотненном состоянии. Твердые коммунальные отходы поступают на Объект автомобильным транспортом, который проходит взвешивание и контроль на въезде на объект. Здесь же производится радиационный дозиметрический контроль поступающих отходов. После осмотра и взвешивания грузовой автомобиль направляется в закрытое помещение первого пролета цеха МСК для выгрузки отходов. 
На данном этапе из поступивших отходов отделяются крупногабаритные отходы, строительные отходы, отходы древесины, которые направляются на участок дробления крупногабаритных отходов (КГО) и строительных отходов.
 Затем отходы по конвейеру поступают в сепаратор роторный, где происходит отделение мелкой фракции отходов, которые по транспортеру направляются за пределы здания в пресскомпакторы. Отсепарированные отходы передаются на автоматический сортировочный комплекс. Здесь выбираются полезные фракции отходов. Автоматический сортировочный комплекс позволяет увеличить качество отбора и минимизировать количество производственного персонала. Автоматизация комплекса реализована на применении датчиков оптического сканирования материалов. 
Для организации рационального процесса сортировки в состав комплекса вошли машины и механизмы, позволяющие измельчать отходы до нужной фракции и направлять потоки сортировки по влажности, крупности, плотности и форме. Комплекс сортировки полностью автоматизирован и позволяет контролировать и управлять выход продуктов вторичного сырья с диспетчерского пульта.

Отобранные полезные фракции накапливаются под сортировочным конвейером в раздельных отсеках, откуда по мере накопления сдвигаются в подающий конвейер, по которому поступают в горизонтальный гидравлический пресс, где производится их уплотнение с последующим брикетированием. После брикетирования и входного контроля тюки при помощи вилочного погрузчика отправляются на площадку перегрузки вторичных ресурсов.

Неотобранные «хвосты» подаются конвейером на два последовательно установленные каскадом автоматические программируемые сепараторы, где производится отбор всех пластмассовых отходов.

Отходы, не пригодные для вторичного использования, направляются на участок размещения отходов. На участке размещения отходы с помощью бульдозера сталкиваются в рабочие карты и уплотняются при помощи катка-уплотнителя. Размещение отходов осуществляется методами сдвига и надвига. На выезде с полигона мусоровоз проезжает через ванну для обработки колес автотранспорта, где производится дезинфекция.

4.1.4 Характеристика отдельных параметров технологического процесса.
Зона подъезда

Въезд на территорию Объекта осуществляется через контрольно-пропускной пункт, оборудованный шлагбаумом и системой контроля доступом. Дежурный охраны обеспечивает наблюдение за порядком доступа на территорию и предотвращения несанкционированного проникновения посторонних лиц и транспорта, контролирует и отвечает за охрану въезда, территории, оповещение при пожаре, за вызов МЧС, полиции, пожарных.

В диспетчерской находится рабочее место диспетчера-оператора, обеспечивающего регистрацию и взвешивание автотранспорта. Диспетчер также контролирует наличие необходимой сопроводительной документации.

Въезд на территорию осуществляется через пост дозиметрического контроля поступающего автотранспорта. Техника, не прошедшая дозиметрический контроль, не пропускается на территорию Объекта.

Поступающий транспорт, прошедший дозиметрический контроль, направляется на весовую, где происходит взвешивание автотранспорта и учёт, с помощью тензометрических весов. Данные от устройства весов поступают в персональный компьютер, установленный в помещении оператора весовой.
Выгрузка отходов

После осмотра и взвешивания грузовой автомобиль направляется в закрытое помещение первого пролета цеха для выгрузки отходов. На данном этапе из поступивших отходов отделяются крупногабаритные отходы, строительные отходы, отходы древесины, которые направляются на участок дробления крупногабаритных отходов (КГО) и строительных отходов. ТКО, пригодные для дальнейшей обработки фронтальным погрузчиком типа JCB перегружаются в разрыватели пакетов, откуда поступают на подающий цепной конвейер. Таким образом, отходы поступают в отделение сортировки комплекса в зону предварительной сепарации.
Сортировка отходов

В зоне предварительной сепарации происходит отделение полиэтиленовой пленки, древесины, черных металлов при помощи магнитных сепараторов. Затем отходы поступают в сепаратор роторный типа SD-4000, где происходит отделение мелкой фракции отходов размером менее 80 мм, которые по транспортеру ленточному выносятся за пределы здания в пресскомпакторы.

Отсепарированные отходы передаются на автоматический сортировочный комплекс. Здесь выбираются полезные фракции отходов. Отобранные полезные фракции накапливаются подсортировочным конвейером в раздельных отсеках, откуда по мере накопления сдвигаются в подающий конвейер, по котором поступают в горизонтальный гидравлический пресс, где производится их уплотнение с последующим брикетированием. После брикетирования и входного контроля тюки при помощи вилочного погрузчика отправляются на площадку перегрузки вторичных ресурсов.

Неотобранные «хвосты» подаются конвейером на два последовательно установленные каскадом автоматические программируемые сепараторы типа TomraАutosort NIR1 B-2000 X-H, где производится отбор всех пластмассовых отходов.

Дробление строительных отходов и КГО

На площадке дробления измельчаются древесные отходы и КГО. На площадке установлен шредер типа Husmann HL I 1622 E/S. Дробилка с мощным гидравлическим приводом и большим приемным окном позволяет разрушать и дробить на части размером не более 200 мм большинство видов крупногабаритных отходов, включая, деревянные двери, крупную мебель, спил деревьев.

Загрузку отходов, предназначенных для дробления, производит фронтальный погрузчик типа JCB 406. Дробленые отходы выходят из дробилки по резиновому транспортеру на площадку и перемещаются фронтальным погрузчиком типа JCB 406 на площадку приготовления компоста.

Для дробления строительных отходов используется дробильный ковш типа MB BF предназначенный для установки на тяжелый экскаватор, массой более 21 т. Этот ковш является компактным, гибким в эксплуатации и особенно подходит для операций по повторной утилизации инертных материалов любого типа или материалов, образующихся в результате сноса строений.

Дробление КГО и строительных отходов позволяет сократить объем размещаемых на картах неорганических отходов.

Биокомпостирование отходов

Технология биокомпостирования, предлагается  принять на основании технической документации «Технология активного и пассивного компостирования с получением полезных продуктов». Техническая документация получила положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 12.09.2018 г., утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.09.2018 г. № 390.

Технология биокомпостирования в составе проектной документации № 86-17-01 «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» (г. Волгодонск), получила положительное Заключение № 20 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 03.08.2018 г., утвержденное приказом Департамента Росприроднадзора по Южному Федеральному округу от 03.08.2018 г. № 116/ОД и положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 61-1-1-1-3-002546-2019 от 11.02.2019 г.

Пригодные для компостирования органические отходы (остатки) направляются на площадку биокомпостирования с твердым железобетонным покрытием и разгружаются цепочкой куч, где накрываются полупроницаемыми мембранами.
Доставка и захоронение отходов

Для доставки отходов к участку захоронения отходов запроектированы внутриплощадочные проезды с твердым покрытием.

Прибывающие на участок размещения отходов автомобили разгружаются у рабочей карты. Разгрузку грузовой автомобильной техники, работу катка-уплотнителя, бульдозеров по разравниванию и уплотнению ТКО производят на рабочей карте(захватке), отведенной на данные сутки.

Для контроля высоты уплотняемого слоя устанавливается мерный репер с нанесенными краской делениями через 0,25 м. На высоте 2,0 м на катке-уплотнителе делается отметка, явля-ющаяся подвижным репером. Мерный репер выполняется из деревянного бруса или в виде от-резка металлической трубы, швеллера, двутавра. На рабочих картах, с подветренной стороны устанавливаются переносные ограждения для контроля рассеивания легкой фракции отходов, представленные на рисунке 4. Их установка проиллюстрирована на рисунке 5.

Технология размещения отходов на полигоне предусматривает:

−
 доставку отходов автотранспортными средствами на участок захоронения;

−
 проезд машин по территории полигона осуществляется по установленным маршрутам на данный период времени;

−
 разгрузку автотранспорта осуществляют на площадке перед рабочей картой;

−
 сдвигание отходов на рабочую карту, разравнивание, отходов осуществляются уплотняющим бульдозером;

−
 уплотнение ТКО осуществляется катком уплотнителем;

−
 доставку грунта, инертных материалов (в т. ч. промышленных отходов, компоста) и послойное перекрытие отходов;

−
 после завершения отсыпки одного слоя высотой 2 м и его перекрытия на всем выделенном рабочем участке карты, бульдозер продолжает постепенную отсыпку 2-го слоя на этом же участке, предварительно подготовив пологий въезд на высоту предыдущего слоя.

Грунт и прочие инертные материалы (в т. ч. промышленные и строительные отходы, предназначенные для изоляции отходов, компост) доставляются из кавальера, предназначенного для их временного складирования, или с площадки биокомпостирования. Промышленные, строительные отходы доставляются на участок размещения отходов сразу же после поступления.

Конструкция участка размещения отходов.

Для захоронения отходов предназначены участки размещения отходов, представляющие собой заглубленные котлованы с горизонтальным дном, оснащенные противофильтрационным экраном, подъездными путями для доставки отходов и инертных материалов для промежуточной изоляции ТКО. 

В основании карт устраивается противофильтрационный экран, в соответствии с СП   320 .1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация». и ГОСТ  Р 56598-2015 «Национальный стандарт российской федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие требования к  полигонам  для захоронения отходов». 
Мониторинг подземных вод проводится посредством 4 наблюдательных скважин, расположенных по периметру тела полигона. Одна скважина является контрольной и находится выше полигона по потоку подземных вод. Для взятия проб воды предусматривается пробоотборник ПЭ-1320.

Таким образом, проектом предусмотрено выполнение всех требований                                       ГОСТ Р 56598-2015, СП 320.1325800.2017. Следовательно, конструкция участка размещения отходов является безопасной на протяжении всего жизненного цикла объекта.
_1380346975.unknown

